南岸区生态环境局2024年环境统计年报

## 一、排放源基本情况

2024年度全区重点调查单位80家，其中集中式污染治理设施5家（城镇污水处理厂4家，生活垃圾处理厂1家），工业企业75家。其中有废水排放源的工业企业43家，有废气排放源的工业企业54家。75家工业企业共涉及54个行业，包括汽车零部件及配件制造（5家）、化学药品制剂制造（4家）、摩托车零部件及配件制造（4家）、包装装潢及其他印刷（3家）、金属表面处理及热处理加工（3家）、齿轮及齿轮减、变速箱制造（2家）、金属结构制造（2家）、其他建筑材料制造（2家）、肉制品及副产品加工（2家）、水泥制品制造（2家）、中成药生产（2家）、制冷、空调设备制造（2家）等。

## 二、环境统计指标分析

（一）基本情况

全区参加环境统计企业共计80家，其中工业企业75家，其工业生产总值为714.910155亿元。能源消耗情况：消耗燃料煤0吨，天然气消耗量4236.86万立方米，其他燃料消费量（吨标准煤）9784.5吨，用电量62005.03万千瓦时；污水处理厂4家，污水处理能力共计892500吨/日，污水实际处理量39909.049万吨，再生水生产量274.523万吨，再生水利用量274.523万吨；生活垃圾处理厂1家，重庆渝泓土地开发有限公司废水（含渗滤液）产生量200吨，废水（含渗滤液）处理量200吨，且该生活垃圾处理厂已于2016年关停不再对外接收生活垃圾，并于2022年底完成生态修复竣工验收。

（二）工业废水

2024年全年75家工业企业废水排放量2064005.23吨，其中：直接排入环境的166045吨，排入污水处理厂为1897960.23吨；废水处理量合计3302202.02吨。对比2023年度，2024年度化学需氧量排放量减少58.468吨，氨氮排放量减少0.902吨，总磷减少0.272吨。其中，废水排放量最大的企业是重庆市天友乳品二厂有限公司，其年废水排放量为508436吨；化学需氧量排放量最大的企业是重庆造纸工业研究设计院有限责任公司，为11.88吨，占比为21.74%；氨氮排放量最大的企业是重庆德庄农产品开发有限公司，为0.315吨，占比为38.79%；总磷排放量最大的企业是重庆市天友乳品二厂有限公司，为0.098吨，占比为25.86%。

辖区整体化学需氧量减排率达56.16%，主要原因为我区2023年排放化学需氧量污染物较多的重庆市渝南自来水有限公司于进行了排泥水回用工程技术改造，废水回用率达到99%，废水排放量从2023年的584000吨下降至11715.91吨，从而导致2024年化学需氧量排放量大幅度下降。

（三）工业废气

2024年全年75家工业企业废气排放量509461.94万立方米。对比2023年度，南岸区2024年度二氧化硫排放量增加0.665吨，氮氧化物排放量增加1.478吨，颗粒物减少27.396吨，挥发性有机物减少186535.398千克。其中2024年南岸区废气排放量最大的企业是重庆美的制冷设备有限公司，其年废气排放量为129000.96万立方米；二氧化硫、氮氧化物排放量最大的企业是重庆昊晟玻璃股份有限公司，分别为27.083吨、19.724吨，占比分别达到74.99%、37.36%；颗粒物排放量最大的企业是重庆砼磊高新混凝土有限公司，为51.313吨，占比达到47.93%；挥发性有机物排放量最大的企业是重庆美的制冷设备有限公司，为157636.092千克，占比达到44.59%。

辖区整体挥发性有机物减排率达28.99%，主要原因有部分企业如重庆宏声铝箔包装材料有限责任公司、重庆美心·麦森门业有限公司等企业降低了原料使用量，还有东港船舶产业有限公司及中国电子科技集团公司第二十四所的停产。

（四）污染治理设施情况

全区工业企业共有环保废水、废气治理设施共205台（套）。其中有废水治理设施52台（套），主要分布涉及在配化学药品制剂制造（共5台/套）、配电开关控制设备制造（共4台/套）、摩托车零部件及配件制造（共4台/套）等行业。废气治理设施153台（套），主要分布在涉及金属切削机床制造（共9台/套）、配电开关控制设备制造（共15台/套）、家用空气调节器制造（共10台/套）、化学试剂和助剂制造（共10台/套）等行业。75家工业企业废水治理设施处理能力总计17381.51吨/日，治理设施运行费用总计1241.157618万元；废气处理设施处理能力总计3994856立方米/小时，治理设施运行费用1253.61814万元。

（五）工业固体废物

2024年全年75家工业企业一般工业固体废物产生量4.905335万吨，一般工业固体废物综合利用量4.828175万吨，其中一般工业固体废物处置量0.083204万吨；危险废物的产生量为0.611266万吨，其中危险废物利用处置量为0.597482万吨，危险废物本年末贮存量0.018811万吨。

（六）温室气体

2024年全年75家工业企业二氧化碳排放量35653.96吨。

## 三、下一步工作打算

2024年辖区整体化学需氧量减排率达56.16%；挥发性有机物减排率达34.54%；二氧化碳减排率达7.3%。一般工业固体废物综合处置率达98.42%。总体来说，2024年度南岸区“废水”、“废气”、“工业固体废物”均得到了较好的控制与处置，下一步我局将进一步强化数据分析成果应用，加强工业企业管理、助力企业减污降碳高质量发展。