重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

- 渝（南岸）环准〔2025〕5号

太极集团重庆桐君阁药厂有限公司：

你单位报送的桐君阁中药智能制造暨中药文化展示传承项目一期工程（项目代码：2403-500108-04-05-723277）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆吉麟科技发展有限公司（社会信用代码：915001127626882354）编制的环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：桐君阁传承项目用地包括南岸区M01-3/02和M01-11/02两个地块，总用地面积213.31亩，两个地块中间被市政道路分隔，因企业发展规划并结合市场需求，将传承项目分为三期建设。本次环评为桐君阁中药智能制造暨中药文化展示传承项目一期工程，拟建项目位于东侧M01-11/02地块内，主要建设内容为：综合制剂车间、前处理车间一、动力中心、危险品库、污水处理站、事故池、垃圾站（实际命名废旧物资房）、门卫、厂区内的空中及地下连廊及其他附属工程。拟建项目计划布局丸剂生产线和片剂生产线，建成后将形成年产丸剂2800吨、片剂33亿片的产能。具体内容详见《报告表》。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告表》中提出的各项环境污染防治措施及防范环境风险措施，重点应做好以下工作。

- （一）严格落实废气污染防治措施。拟建项目废气主要为净选切制、炮制、普通药材粉碎、浸膏粉碎混合、片剂干法制粒、片剂湿法制粒、包衣、制丸工序、天然气燃烧以及锅炉产生的颗粒物，炮制、片剂湿法制粒、制丸产生的乙醇，天然气燃烧和锅炉产生的二氧化硫、氮氧化物，炮制异味气体、污水站臭气等。净选切制废气、片剂干法制粒废气分别经干式除尘处理，颗粒物满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1标准限值要求后，分别由25米高排气筒DA001、DA010排放。炮制废气经“湿式除尘+水喷淋”处理，颗粒物、乙醇满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1标准限值要求后，分别由25米高排气筒DA002-DA004排放。普通药材粉碎废气、浸膏粉碎混合废气分别经脉冲除尘处理，颗粒物满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1标准限值要求后，分别由25米高排气筒DA008、DA009排放。片剂湿法制粒废气、制丸废气分别经“干式除尘+二级水喷淋”处理，颗粒物、乙醇满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1标准限值要求后，分别由25米高排气筒DA011、DA013-DA015排放。包衣废气经水沫除尘处理，颗粒物满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1标准限值要求后，由25米高排气筒DA012排放。炒药天然气燃烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物须达《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB50/659-2016）表1、表2标准限值，由25米高排气筒DA005-DA007排放。选用低氮燃烧锅炉，锅炉废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物须达《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）第一号修改单表3标准限值，由不低于8米高排气筒DA016-DA019排放。污水处理站产生的臭气经专管收集至除臭装置除臭达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求后由15米高排气筒排放。危废贮存间废气经活性炭装置处理后引至屋顶以无组织的形式排放。通过妥善收集治理各类废气，拟建项目厂房外和厂界无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）、《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）要求，厂界无组织排放的异味气体和臭气（硫化氢、氨、臭气浓度等）满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。

- （二）严格落实水环境保护措施。拟建项目实施后废水主要为生活污水、生产废水。生活污水和生产废水共同经新建设处理规模约1500t/d，采用“调节池+组合气浮+UASB+沉淀池+SBR”工艺的污水处理站处理，化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、石油类、氨氮满足东港污水处理厂废水接纳协议（报告表附件8）要求的纳管浓度后排入东港污水处理厂配套市政污水管网。

- （三）严格落实噪声防治措施。通过选用低噪音设备，提高机械设备装配精度，加强维护和检修，提高润滑度，减少机械振动和摩擦产生的噪声，防止共振等降噪措施，必要时加装消声器，采取合理布局，尽可能将噪声设备集中布置、集中管理，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

- （四）落实固体废物污染防治措施。拟建项目生活垃圾经垃圾桶收集后，由环卫部门定期清运。普通药材除尘收集粉尘、空调系统拦截粉尘、废锂电池、废弃料、药材碎屑、废辅料、废包装材料、废离子交换树脂、废RO膜、污水站污泥、过期中药品、不合格中药品等一般工业固体废物，依托新建30平方米的一般固废暂存间暂存，定期交专业机构处置或回收；废毒性药材、废润滑油、废油桶、废活性炭等危险废物，依托新建20平方米的危险废物暂存间贮存，各类危险废物分类贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，不得突破总暂存量，不得对环境造成二次污染，并按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部部令第23号）要求定期转移至有资质单位处置。

- （五）严格落实土壤、地下水和环境风险防范措施。做好拟建项目实施区域的防渗工作，尤其是《报告表》中划分的重点污染防治区。认真落实《报告表》提出的地下水防范措施和环境风险防范措施，建立完善的环境风险防范制度，及时修编突发环境事件风险评估和应急预案并进行备案，定期进行演练和完善，加强环境风险管理，防止因事故引发环境污染。

- 三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。

- 四、你单位应当按照《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》规定，在取得本批准书后，排污行为发生变更之日前三十个工作日内依法在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可登记。

- 五、项目竣工后，你单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》有关规定实施竣工环境保护验收，公开验收报告等相关信息，公示期满后5个工作日内，应当登录全国建设项目环境影响评价管理信息平台填报相关验收信息。经验收合格后，项目方可正式投入生产或使用。

- 六、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过五年方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

- 七、本批准书内容依据你单位报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你单位有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

- 八、你单位应按规定接受各级环境保护主管部门和其他负有环境保护监督管理职责部门的监督检查。

重庆市南岸区生态环境局

2025年1月24日

抄送：区应急管理局，经开区生态环境建管局，区生态环境保护综合行政执法支队，重庆吉麟科技发展有限公司。